Specifikacija za prenovo informacijske infrastrukture SB NM

Specifikacija za prenovo in nadgradnjo informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v Splošni bolnišnici Novo mesto:

| Strežnik – gostitelj virtualnega okolja – postavka 1 v xls predračunu |  |  | Količina : 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip strežnika | - večprocesorski - za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro - dodan pribor za vgradnjo v strežniško omaro vključno roko za urejanje kablov |  |  |  |
| Procesor | - 2x procesor - število jeder (cores): najmanj 8 ali več - osnovni delovni takt: najmanj 3.30 Ghz ali več - predpomnilnik (cache): najmanj 24,75 MB L3 ali več - poraba procesorja: največ 130W |  |  |  |
| Pomnilnik | - tip pomnilnika : ECC DDR4-4200 ali novejše - količina: 1024GB (16x64GB Dual Rank x4 DDR4 2933MHz ali boljše) - možnost nadgradnje pomnilnika na 3TB ali več - podpora za ECC, Online spare in Memory mirroring |  |  |  |
| Diski | - 2x 240GB 6Gbps SSD RAID 1 konfiguracija - možnost menjave diskov pri delovanju (»hot-plug«) - podporo za vgradnjo vsaj 8 diskov (HDD oz. SSD) - vgrajen 12Gbps SAS RAID krmilnik z vsaj 2GB Flash pomnilnika; podpora za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 6, 60 |  |  |  |
| Mrežna kartica | - 4 x 10 Gbps (SFP+), lahko integrirana na matični plošči, oz. ločene kartice - 4 x 1Gbps RJ45 - 1x RJ45 10/100/1000 Mbps za upravljanje (management port) |  |  |  |
| Optična kartica | - 2x 16Gbps ali več (FC) single port kartica za povezavo na SAN okolje, vključno z 16Gbps vmesniki (transceiver) za povezavo na SAN stikala |  |  |  |
| PCI-Express vodila | - vsaj 5 × PCI-E 3.0 vmesnik |  |  |  |
| I/O vmesniki | - vsaj 4 × USB 3.0 vmesnik ali več - vsaj 1 × VGA (DB-15) |  |  |  |
| Grafika | - 16 Mb ali več ATI RAGE ali podobna - Možnost vgradnje dedicirane grafične kartice |  |  |  |
| Napajalnik in hlajenje | - možnost hitre zamenjave napajalnika in ventilatorja med delovanjem – hot-swap - dodatni (redundantni) napajalnik - dodatni (redundantni) ventilatorji - moč posameznega napajalnika vsaj 800W |  |  |  |
| Nadzorljivost | - sistemski SW za nadzor HW sestavnih delov strežnika s pomočjo agentov - omogoča oddaljen mrežni nadzor preko servisnega procesorja - vgrajen servisni procesor za oddaljen mrežni GUI dostop - strežnik mora imeti PFA funkcionalnost za glavne komponente (procesor, pomnilnik, diske, kontroler, ventilatorji in napajalniki) |  |  |  |
| Garancija | - vsaj 60 mesecev na lokaciji kupca, 24x7 z odzivnim časom v 4 urah |  |  |  |
| DISKOVNI SISTEM – postavka 4 v xls predračunu |  |  |  | Količina : 2 |  |
| Diskovni sistem |  | - Podvojeni napajalniki (»hot-plug«) - Ohišje kontrolerjev največ 2U - Možnost vgradnje najmanj 12 diskov v ohišje kontrolerjev - Omogočena sinhrona replikacija med vsaj dvema diskovnima sistemoma - Funkcija oddaljene replikacije v active/active načinu, t.i. “stretched cluster” - podpora za replikacijo na tretjo lokacijo (3DC) - NVMe-oF preko Fibre Channel (FC-NVMe) - Možnost nadgradnje s Storage Class Memory (SCM) - Vsaj 256GB predpomnilnika - Delovanje v načinu active/active z dvema kontrolerjema in zrcaljenim predpomnilnikom - Na vsakem kontrolerju vsaj štirje FC prikopi hitrosti vsaj 16 Gbps - Podpora za Distributed RAID 1, 5 in 6 - Vgrajeni diski: - Vsaj 6 x 9,6 TB NVMe Flash Core Module ali boljši - Diski morajo biti v sistem povezani preko 2 poti (dual port) in omogočati avtomatsko zaznavo napak - Možnost nadgradnje sistema na najmanj 720 diskov SFF ali LFF - Možnost eksterne virtualizacije - Sistem mora zagotavljati odzivne čase nižje od 70µs - Podvojeni ventilatorji in napajalniki - Ponujeni diskovni sistem ne sme imeti licenčne politike katera omogoča omejitev po količini - Vključene licence aktivirane funkcionalnosti za: - Virtualizacijo internega diskovja - Kompresijo v realnem času in deduplikacijo - Thin provisioning - Sinhrono replikacijo na oddaljeno lokacijo med diskovnimi sistemi enakega tipa - Avtomatski tiering podatkov - Vse zahtevane licence morajo omogočati uporabo za maksimalno možno kapaciteto diskovnega sistema in omogočati nadgradnje in nove verzije za vsaj 60 mesecev |  |  |  |
| Garancija |  | - Garancija 60 mesecev na lokaciji naročnika, 24x7 z odzivnim časom 4 ure po prijavi napake, Avtomatično javljanje napak proizvajalcu! |  |  |  |

| SAN STIKALA – postavka 6 v xls predračunu |  | Količina : 4 |
| --- | --- | --- |
| Osnovne zahteve | - Stikalo primerno za vgradnjo v 19-palno omaro - dodan pribor za vgradnjo v strežniško omaro vključno roko za urejanje kablov - Stikalo mora imeti vsaj 24 portov s podporo hitrosti do 32 Gbps, od tega vsaj 16 portov aktivnih - Podpora za vgradnjo 8, 16 in 32 Gbps Multimode in Singlemode SFP vmesnikov - Vključena mora biti licenca za zoniranje |  |
| Dodatne zahteve | - Vključena mora biti funkcionalnost/licenca ISL Trunking , ki omogoča medsebojno povezovanje 2 stikal z do 8 porti - Vključena mora biti funkcionalnost/licenca NVMe over Fabric - Stikalo mora podpirati povezavo z obstoječim HPE 3PAR diskovnim sistemom |  |
| Dodatki | - Vsako stikalo mora vključevati SFP module: - 15 kos 16Gb SFP+ Short Wave - 1 kos 32Gb SFP+ Long Wave - Vključeni morajo biti priključni optični kabli (LC-LC) za vse aktivne porte dolžine do 5m (točne dolžine se določijo ob montaži) |  |
| Garancija | - Vsaj 60 mesecev na lokaciji kupca, 24x7 z odzivnim časom v 4 urah |  |

| PROGRAMSKA OPREMA – postavke 9.,10.,11.,12. in 13. v xls predračunu |  | (Količina : navedeno pri posamezni postavki) |
| --- | --- | --- |
| Windows Server licence | - 2 x Microsoft Windows Server Datacenter Core 2019 (ali novejše) OLP NL 16 CoreLic - 650 x Microsoft Windows Server CAL 2019 (ali novejše) OLP NL Device CAL - 50 x Microsoft Windows Server CAL 2019 (ali novejše) OLP NL User CAL (licence morajo biti dobavljene preko uradnega Microsoft kanala (OLP ali CSP) in vpisane v VLSC portal naročnika) |  |
| VMware licence | - 1 x VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) + Basic Support for 3 years - 4 x VMware vSphere 7 Standard for 1 processor + Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 3 years |  |

| STORITVE | Količina : 1 |
| --- | --- |
| Implementacija ponujenih strežnikov za VMWARE okolje – postavka 2 v xls predračunu |  |
| - sestava strežnikov in priprava za vgradnjo - vgradnja v strežniško omaro na lokaciji naročnika - priklop opreme na ustrezno pripravljeno električno napajanje (podvojeno) - nadgradnja mikrokode na od proizvajalca priporočeno verzijo - priprava RAID polja na strežniku - konfiguracija in povezava strežnikov v ethernet okolje (podvojeno) - konfiguracija in povezava strežnikov v SAN okolje (podvojeno) - namestitev in konfiguracija vSphere ESXi 7.0 Update 2.0 strežnikov - konfiguracija LAN vmesnikov v VMWare okolju - konfiguracija SAN povezav in kreiranje logičnih diskov - integracija v MS domeno in bazično infrastrukturo - namestitev in konfiguracija nove VMware gruče - integracija ESXi strežnikov v novo gručo - integracija ethernet povezav ESXi strežnikov, VMWARE virtualnih stikal in virtualnih strežnikov s ponujenimi mrežnimi stikali po etherchannel in VLAN nastavitvami - ureditev MPIO dostopa do VMFS skladišč za VMDK in konfiguracijske datoteke virtualnih mašin - ureditev ustreznih licenc za ESXi in vCenter - konfiguracija (HA in DRS) - migracija obstoječih virtualnih strežnikov v novo postavljeno virtualno okolje |  |
| Implementacija diskovnega sistema – postavka 5 v xls predračunu |  |
| - sestavljanje in vgradnja opreme v obstoječo strežniško omaro - nadgradnja mikrokode na zadnjo priporočeno verzijo - priklop na električno napajanje (podvojeno) - konfiguracija nadzornih parametrov - implementacija novega 3PAR Service procesorja v virtualnem okolju ali nadgradnja obstoječega - priključitev novega diskovnega polja na SAN omrežje in označevanje kablov - priključitev novega diskovnega polja na LAN omrežje in označevanje kablov - konfiguracija novega diskovnega polja za potrebe upravljanja - konfiguracija diskovnega prostora in kreiranje logičnih diskov za potrebe strežnikov - integracija novih strežnikov z diskovnim poljem in predstavitev logičnih diskov - kreiranje logičnih diskov (LUN-ov) za potrebe VMware okolja po predhodnem dogovoru z naročnikom - testiranje delovanja |  |
| Nadgradnja VMWARE v CENTER IN VEEAM Backup&Replication – postavka 3 v xls predračunu |  |
| - podrobna analiza obstoječega vCenter sistema - varnostna kopija obstoječe vCenter konfiguracije - namestitev vCSA verzije 7.0 Update 2 - funkcionalna konfiguracija VMware vCenter strežnika - prenos prejšnje konfiguracije oz. virtualnih strežnikov v nov vCSA - integracija v MS domeno in bazično infrastrukturo - podrobna analiza obstoječega VEEAM Backup&Replication sistema za varnostno kopiranje |  |
| Nadgradnja SAN stikal in priključitev nove opreme – postavka 7 v xls predračunu |  |
| - nadgradnja mikro kode na priporočeno verzijo - integracija nadzornega orodja - povezava ponujenih strežnikov in diskovnega sistema v obstoječe SAN okolje - kreiranje aliasov hostov in kontrolerjev - zoniranje dostopa - aktiviranje nove konfiguracije - testiranje delovanja |  |
| Preinstalacija in prestavitev obstoječih HP PROLIANT DL380 GEN9 strežnikov – postavka 8 v xls predračunu |  |
| - nadgradnja mikrokode na od proizvajalca priporočeno verzijo - konfiguracija in povezava strežnikov v ethernet okolje (podvojeno) - konfiguracija in povezava strežnikov v SAN okolje (podvojeno) - namestitev in konfiguracija vSphere ESXi 7.0 Update 2.0 strežnikov - konfiguracija LAN vmesnikov v VMWare okolju - konfiguracija SAN povezav in kreiranje logičnih diskov - integracija v MS domeno in bazično infrastrukturo - namestitev in konfiguracija nove VMware gruče - integracija ESXi strežnikov v novo gručo - integracija ethernet povezav ESXi strežnikov, VMWARE virtualnih stikal in virtualnih strežnikov s ponujenimi mrežnimi stikali po etherchannel in VLAN nastavitvami - ureditev MPIO dostopa do VMFS skladišč za VMDK in konfiguracijske datoteke virtualnih mašin - ureditev ustreznih licenc za ESXi in vCenter - konfiguracija (HA in DRS) |  |